ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical.

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Trecho I – Rua Jonny Devey Jappe - Entroncamento entre Avenida Valério Emílio Ribas  no sentido Leste/Oeste  na extensão de 104,00m.

Trecho II – Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso  - Entroncamento entre a Rua Jonny Devey Jappe no sentido Norte/Sul até entroncamento com a Rua Santo Heitor Londero na extensão de 212,00m.

Trecho III – Rua Santo Heitor Londero - Entroncamento entre a Avenida Valério Emílio Ribas no sentido Leste/Oeste na extensão de 94,55m.

Data:		Abril/2022

TRECHO I - RUA JONNY DEVEY JAPPE

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 104,00 m

  - Placa de Obra

Não aplicado.

  - Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 21,0m

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 741,05 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 741,05 m2 x 0,20m   V = 148,21 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra

Área medida em planta. Área = 741,05m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE + L

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

L = Largura da rua;

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((2,50 + 82,10) + (104,00) + (2*2,0) + (1*2,0) + (7,00))

N = 202,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros.

L = 60,0 + 8,0  L = 68,0 unidades

4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 68,0 unidades

4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 03 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm)

Indica parada obrigatória.

Será instalada apenas uma unidade do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Vicente Manoel de Deus.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique.

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2 (uma)  placa.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador.

6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.

_________________________________________________________________________________________________________

TRECHO II - RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 212,00 m

  - Placa de Obra

Não aplicado.

  - Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 16,0m

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 1.743,50m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 1.743,50 m2 x 0,20m   V = 348,70 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra

Área medida em planta. Área = 1.743,50 m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE + L

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

L = Largura da rua;

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = (144,00 + 71,25) + (144,52+ 55,0) + (1*2,0) + (2*2,0)) + 1 lado x 8,0

N = 429,0 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples) de diversos diâmetros.

L = 12,0 + 64,0  + 60,0 + 9,0 + 10,0   L = 175,0 unidades

4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 85,0 unidades e 31 unidades de DN 400mm armado

4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Medido em planta. L = 60,0 unidades

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 05 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm)

Indica parada obrigatória.

Será instalada UMA unidade  do lado direito da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua Jonny Devey Jappe.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique.

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Será instalada UMA unidade do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Rua  Jonny Devey Jappe.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador.

6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.

_____________________________________________________________________________________________________________

TRECHO III– RUA SANTO HEITOR LONDERO

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Extensão medida em planta, pelo eixo da estrada. Comprimento = 94,55 m

  - Placa de Obra

Não aplicado.

  - Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L = 18,0m

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização e compactação do Subleito

Área medida em planta. Área = 759,91 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 20 cm.

V = 759,91 m2 x 0,20m   V = 151,98 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular incluindo rejunte com pó de pedra

Área medida em planta. Área = 759,91 m2

3.2 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos);

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = (94,60) + (95,10) + (1*2,0) + (1*2,0))

N = 194,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros.

L = 9,0 + 40,0 + 9,0   L = 58,0 unidades

4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Medido em planta. L = 58,0 unidades

4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 04 unidades

4.6  Caixa de passagem com tampa de concreto

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 25cm)

Indica parada obrigatória.

Serão instaladas DUAS unidades do lado DIREITO da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique.

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 02 placas, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Serão instaladas DUAS unidades do lado esquerdo da pista no entroncamento da pavimentação com a Avenida Valério Emílio Ribas e a Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Adotado 8 horas de serviço de rolo compactador.

6.2) Limpeza e varredura das vias

Adotado 4,0 horas de serviço de trator com vassoura mecânica.

Entre-Ijuís, 12 de Abril de 2022.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772