ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Endereço: Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Cortez

Localidade: Esquina Boa Vista

JUSTIFICATIVA

A referida memória de calculo indica aos quantitativos de materiais e serviços a serem utilizados na troca de parte do telhado coberto por telhas de barro em substituição por telhas de fibrocimento na espessura de 6,0mm. A mesma memória de calculo também faz referência à troca de partes do forro de madeira e do assoalho conforme indicado em planta.

As antigas telhas de barro de elevado peso e absorção contribuíram na deformação estrutural de parte do telhado, causando inúmeros pontos de infiltração.  Dessa forma, é plenamente justificável toda a sua substituição por telhas de fibrocimento, mas leves e padronizadas.

A dificuldade de encontrar peças de reposição, uma vez que seus fabricantes (as olarias) estão inoperantes, tornaram as peças descontinuadas no mercado. Dessa forma, é plenamente justificável sua substituição por telhas mais modernas, no caso de fibrocimento.

Edificação do muro nos fundos da quadra e ampliação de sua pavimentação com concreto polido em 1,60m com drenagem das águas pluviais e execução de uma boca de lobo. O objetivo da edificação do muro é a proteção dos alunos do frio, no inverno, por se tratar de frente sul.

A - TELHADO

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Retirada manual de telhas de barro:

- Consiste na multiplicação da largura de um dos lados do telhado pelo seu comprimento em metros, acrescido dos 5,0m2 de telhas de fibrocimento que estão quebrados nas proximidades do banheiro.

- Área = 5,40m (largura) x 22,00m (comprimento)  x 2 lados + 5,0m2 = 242,60 m2.

1.2.     Retirada de parte das tesouras:

- Consiste na multiplicação das quantidades de tesouras pela sua área, conforme detalhado em projeto. Adotamos 4 tesouras (de pontaletes) como sendo substituídas.

Área = 4 unidades x 9,72m2 (área) = 38,88 m2.

1.3.     Retirada do beiral:

- Consiste na multiplicação da largura de um dos lados do beiral pelo seu comprimento em metros

Área = 0,70m (largura) x 22,00m (comprimento)  x 2 lados = 30,80 m2.

1.4.     Retirada de parte do assoalho:

- Consiste na multiplicação da largura de um dos lados do assoalho pelo seu comprimento em metros

Área = 5,0m (largura) x 5,0m (comprimento) = 25,00 m2.

1.5.     Retirada de parte do forro:

- Consiste na multiplicação da largura de um dos lados do forro pelo seu comprimento em metros x número de pontos

Área = 3,0 m (largura) x 5,0m (comprimento) x 2 pontos = 30,00 m2.

1.6.     Instalação do espelho nos eitões de no beiral (largura 15 cm):

- Consiste na soma das duas extensões do beiral e do eitão.

Comprimento = (22,00 m (beiral) + 10,80m (eitão))x 2 unidades (eitão e beiral) = 65,60 m.

1.7.     Lona preta 150 micras:

- Utilizado para proteger a escola das chuvas, executado a troca do telhado por partes.

Área = (5,40 m (lado) x 8,0m (largura adotada))x 2 unidades (lados)  Área = 86,40 m2 ou  Adotado 10,80m

1.8.     Retirada das ripas:

- Idem ao Item 1.1, descontando os 5,0m2 de telhas de fibrocimento que estão quebrados nas proximidades do banheiro.

Área = 237,60m2.

2.0 – TELHADO

2.1.     Instalação das tesouras:

- Consiste na multiplicação das quantidades de tesouras pela sua área, conforme detalhado em projeto. Adotamos 4 tesouras (de pontaletes) como sendo substituídas.

Área = 4 unidades x 9,72m2 (área) = 38,88 m2.

2.2.     Instalação das ripas 5 x 5 cm:

- Consiste na multiplicação das quantidades de ripas pelo seu comprimento, conforme detalhado em projeto.

Área = 6 unidades x 22,00m (extensão) x 2 lados = 264,00 m.

2.3.     Instalação de parafusos p/ telhas fibrocimento:

- Refere-se à multiplicação das quantidades fileiras de telhas pelo seu recobrimento e pelo número de lados, conforme detalhado em projeto.

Número de parafusos = 12 unidades/fileira x 22,00 fileiras (extensão) x 2 lados = 528,00 unidades.

TOTAL 540 PARFUSOS incluindo 12 unidades para as duas folhas nas proximidades dos banheiros

2.4.     Instalação das cumeeiras de fibrocimento 6,0mm:

- Como há uma extensão de 22,0m e cada cumeeira tem um recobrimento de 1,0 m, serão necessárias 22,00 unidades.

2.5.     Instalação das telhas de fibrocimento 6,0mm:

- Idem ao item 1.1: A = 237,60m2   ou 44 folhas de 3,05 x 1,10 m e 44 folhas de 2,44 x 1,10 m.

- TOTAL A = 243,00m2   ou 45 folhas de 3,05 x 1,10 m e 45 folhas de 2,44 x 1,10 m, incluindo as duas folhas nas proximidades dos banheiros. (Adicionando 5,40m2 de área de fibrocimento).

2.6.     Instalação de forro:

- Idem ao item 1.5

Área = 30,00 m2.

2.7.     Pregos 17x27:

- Usado na execução das tesouras e das ripas. Adotado 04 pacotes.

2.8.     Pregos 12x12:

- Usado na fixação do forro, assoalho e beiral. Adotado 03 pacotes.

2.9.     rodaforro

- Compreende ao comprimento do telhado a ser trocado.

Comprimento = 22,0 m (extensão) x 2 lados   Comprimento = 44,0 m

2.10.     Instalação de beiral

- Idem ao item 1.3

 Área = 30,80 m2

3.0 – PINTURAS E ACABAMENTO

3.1. Pintura do beiral, dos espelhos e do forro (esmalte)

- Refere-se à soma das áreas do beiral do espelho. O espelho apresenta uma largura de 15cm e uma extensão de 65,60m determinada no item 1.6. A área do foro foi determinada no item

Área = área do beiral + área do espelho + área do forro = 30,80m2 + 65,60m x 0,15m = 40,64 m2

3.2. Instalação de rufo em chapa nº 26 galvanizada

- Compreende a soma das extensões dos dois eitões.

Comprimento = 2 eitões x 10,80m (extensão)   Comprimento = 21,60m

4.0 – SERVIÇOS FINAIS

4.1. Limpeza final da obra

- Área = Igual ao Item 1.1  Área = 237,60m².

B – MURO/PAREDE, DRENAGEM PLUVIAL E PISO DE CONCRETO POLIDO

- – MURO/PAREDE

1.1. Escavação manual de vala

No caso da fundação, o volume V corresponde à multiplicação entre a Profundidade P pela largura L e a Extensão E, assim:

Área = P x L x E

- Volume = P x L x E        V  = 0,40 x 0,50 x 17,50   V = 3,50m3.

1.2. Concreto ciclópico

- Idem ao Item 1.1    V = 3,50m3.

  - Vigas da fundação, a intermediária e a superior (seção 0,19 x 0,19m)

1.3.1 Concreto

Neste caso temos 03 vigas de mesmas dimensões, onde o volume de concreto VC corresponde à multiplicação entre a Largura L pela altura H e a Extensão E, assim:

Volume = P x L x E

- VC = 3 vigas x L x H x E        V  = 3 x 0,19 x 0,19 x 17,50   V = 1,90m3.

1.3.2 Aço CA 60 5 mm

Temos 01 estribo a cada 25 cm de viga. Como a soma das 03 vigas é de 52,50m, temos 210 estribos em toda sua extensão. Cada estribo tem 72 cm com um transpasse de 6 cm e 1,50 cm de recobrimento do estribo por concreto na viga.

Assim: 210 estribos x 0,72 m/estribo  151,20 m de aço CA 60 DN 5,0 mm OU

151,20m x 0,154 Kg/m   23,28 Kg de aço CA 60 DN 5,0 mm

1.3.3 Aço CA 50 10 mm

Temos 03 vigas de 17,50 m de extensão cada, que juntas possuem 52,50m. Cada viga tem uma armadura principal de 4 barras e o transpasse de cada barra deve ser de 80 cm, assim o comprimento C das barras será:

C = nº barras x extensão + nº barras x nº vigas x extensão do transpasse

C = 4 barras x 52,50 m + 4 barras x 3 vigas x 0,80m   C = 220,0 m de aço CA 50A DN 10,00mm OU 220,0 m x 0,624 Kg/m  137,28 Kg

1.4 Pilares (seção 0,19x0,19m)

1.4.1 Concreto

Conforme o projeto, temos 05 pilares de reforço com seção de 0,19x0,19m e extensão de 5,0 m atravessando o concreto ciclópico, onde o volume de concreto VC corresponde à multiplicação entre a Largura L pela altura H e a Extensão E, assim:

Volume = P x L x E

- VC = 5 Pilares x L x H x E        V  = 5 x 0,19 x 0,19 x 5,00   V = 0,90m3.

1.4.2 Aço CA 60 5 MM

Temos 01 estribo a cada 15 cm de pilar. Como a soma das 05 pilares é de 25,00m, temos 167 estribos em toda sua extensão. Cada estribo tem 72 cm com um transpasse de 6 cm e 1,50 cm de recobrimento do estribo por concreto no pilar.

Assim: 167 estribos x 0,72 m/estribo  120,24 m de aço CA 60 DN 5,0 mm OU

120,24m x 0,154 Kg/m   18,52 Kg de aço CA 60 DN 5,0 mm

1.4.3 Aço CA 50 10 MM

Temos 05 pilares de 5,0 m de extensão cada, que juntos possuem 25,00m. Cada pilar tem uma armadura principal de 4 barras e o transpasse de cada barra deve ser de 80 cm, assim o comprimento C das barras será:

C = nº barras x extensão + nº barras x nº pilares passiveis de emendas x extensão do transpasse

C = 4 barras x 25,00 m + 4 barras x 3 pilares x 0,80m   C = 109,60 m de aço CA 50A DN 10,00mm OU 109,60 m x 0,624 Kg/m  68,39 Kg

  - Formas de madeira compensada

Adotado somente nas laterais dos pilares e vigas. Deverá ser reutilizada e, portanto é calculada para 01 pilar e uma viga, então:

Área = (altura da viga x extensão da viga + altura da viga x extensão da viga) x 2 lados

Área = (0,19 x 17,50 + 0,19 x 5,00) x 2 lados

Área =  8,55 m2

  - Impermeabilização da viga de fundação

Neste caso temos uma largura L de 0,19m e uma extensão E de 17,50 m, assim:

Área = L x E    Área = 0,19 x 17,50     Área = 3,33 m2.

  - Alvenaria bloco de concreto vazado 19x19x39cm

A extensão E da parede é de 17,50m e sua altura H de 4,0m, assim a sua área A, será:

A = E x H  A = 17,50 x 4,00 – 2 vigas x 17,50 x 0,19 m – 5 pilares x 4,00 x 0,19m

 A = 62,66 m2.

- – DRENAGEM PLUVIAL

2.1. Escavação mecânica de vala

O volume V corresponde à multiplicação entre a Profundidade P pela largura L e a Extensão E, assim:

Área = P x L x E

- Volume = P x L x E      V  = 0,60 x 0,60 x 17,50   V = 6,30m3.

2.2. Boca de lobo com grelha

01 unidade

Dimensões de 0,60 x 0,60 x 1,20m (largura x profundidade x extensão).

2.3. Assentamento de tubo de PVC serie normal DN 150mm

Temos uma extensão de 17,50m. Utilizando 02 tubos lado a lado, temos um total de  35,00 m.

2.4. Reaterro de vala

O volume de reaterro de vala VR consiste na diferença entre o volume escavado e o volume dos tubos com diâmetro externo de 52 cm, Assim:

- VR = V – nº tubos x 3,14 x D2 /4  VR = 6,30 – 36 x 3,14 x 0,150^2 /4 

VR = 5,66m3.

- – PISO DE CONCRETO POLIDO

3.1. Lastro de brita e = 5 cm

O volume de brita VB consiste na multiplicação da área a ser pavimentada AP pela espessura e, assim:

- VB = AP x e     VB = (1,60 x 17,5) x 0,05    VB = 1,40m3.

3.2. Malha quadrada de Aço CA 60 DN 4,2mm

Área = largura x extensão  Área = 1,60 x 17,50  Área = 28,00m2.

3.3. Lastro de concreto polido e = 7 cm

O volume de Concreto VC consiste na multiplicação da área a ser pavimentada AP pela espessura e, assim:

- VB = AP x e     VB = (1,60 x 17,5) x 0,07    VB = 1,96m3.

3.4. Sarrafo de madeira e = 1 cm

A cada 2,0 m terá uma junta e na extensão entre o piso nove e o velho existente, então:

Extensão =  largura da quadra + 1,60 x largura da quadra / 2,0m 

Extensão =  17,50 + 1,60 x 17,50 / 2,0m  Extensão =  45,50 m

Entre-Ijuís, 03 de Setembro de 2020.

______________________________

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng.º Civil – CREA/RS 117.772