ANEXO I - Memorial descritivo

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

PROJETO MÓDULO SANITÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 25 MÓDULOS (BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO)

- GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever serviços e fixar materiais para as obras de construção de um Módulo Sanitário Domiciliar, em alvenaria, com uma área construída total de 2,60m².

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Os materiais empregados na obra satisfarão o presente memorial e serão submetidos a exame do responsável técnico pela execução dos módulos, bem como exame e aprovação da fiscalização da obra (responsável técnico do proponente do convênio).

Nas diferenças de cotas e medidas em desenho, prevalecerão sempre os valores escritos.

- INSTALAÇÃO DA OBRA

Deverá ser procedida a limpeza do terreno, removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a locação da obra ou o tráfego de pessoas ou máquinas, bem como será feita a remoção do solo orgânico, visando obter o nível adequado à implantação das edificações.

A marcação das obras será efetuada conforme as respectivas plantas de implantação.

O módulo deverá ser locado, preferencialmente, de forma a permitir uma futura interligação com o domicílio, visando o conforto e a funcionalidade do projeto, desde que a situação da moradia não comprometa estruturalmente o módulo.

O esquadro da obra será realizado de forma a obter os ângulos perfeitamente em 90º, sendo conferidos os quatro cantos e as duas diagonais.

A marcação dos alinhamentos será feita através de linhas presas aos pregos dos gabaritos.

Deverá ser instalada placa de obra, em local visível, confeccionada em chapa metálica n.º20, nas dimensões 1,00X2,00m.

- MOVIMENTO DE TERRA

Serão executadas cavas de fundação para os alicerces em toda a extensão das paredes com profundidade mínima de 40cm ou até encontrar solo firme e seco. A largura mínima deve ser 30cm.

Serão oportunamente aterrados os espaços compreendidos pelo parâmetros interno dos alicerces, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e fortemente apiloadas, para evitar recalques ou assentamentos.

Para o aterro será utilizada terra argilosa, se possível do próprio local, isenta de matéria orgânica, torrões, pedras ou detritos, sendo na compactação utilizado socador manual.

- FUNDAÇÕES

Serão executadas em sapatas corridas de concreto ciclópico traço 1:3:6 (cimento, areia e brita 1) mais 30% de pedra de mão, assentadas em solo firme e seco, bem compactado, utilizando pedras de mão de dimensões inferiores a 20cm, devendo as mesmas ficarem perfeitamente imersas e totalmente envolvidas pela massa de concreto.

Sobre a sapata de concreto ciclópico será executada uma sapata de regularização de tijolos maciços, em todo o perímetro do módulo. A sapata deverá ter dimensões de 20cm de largura por 25cm de altura.

Os tijolos serão assentados deitados, utilizando argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia).

Os tijolos devem ser perfeitamente queimados, leves, duros, sonoros à percussão, de dimensões uniformes e faces planas.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

Será aplicada uma camada de hidroasfalto sobre a face superior da sapata de concreto ciclópico.

Para a aplicação, a superfície deverá estar limpa e livre de partículas soltas, observando-se o completo cobrimento desta.

A sapata de tijolos maciços deve ter suas faces laterais chapiscadas no traço 1:3 (cimento e areia) e rebocadas com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) acrescida de aditivo impermeabilizante.

- ALVENARIA

As paredes deverão ser levantadas com blocos cerâmicos (tijolos furados), 6 furos, nas dimensões de 9x14x19cm. O assentamento deve ser de cutelo utilizando argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia).

Devem ser respeitados os alinhamentos, espessuras e vãos representados em planta.

Os blocos devem ser perfeitamente queimados, leves, duros, sonoros à percussão, de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas, apresentando facilidade ao corte.

Os tijolos deverão oferecer resistência média à compressão de 40kgf/cm² e individual de 20kgf/cm², sendo que cada fiada deverá ser nivelada e as juntas contrafiadas no sentido vertical, com espessura máxima de 15mm.

Todas as paredes deverão ser aprumadas, perfeitamente alinhadas e amarradas entre si.

Os tijolos, antes do assentamento, deverão ser abundantemente molhados, para evitar absorção de água da argamassa de assentamento.

Fica expressamente vetada a utilização de uma ou mais paredes da moradia em substituição das paredes do módulo, salvo casos especiais que devem ser previamente submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- REVESTIMENTOS

O revestimento interno e externo será constituído de chapisco  no traço 1:3 (cimento e areia) com espessura de 0,5cm e reboco no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia) com espessura máxima de 1,5cm, perfeitamente desempenado.

Todos os revestimentos deverão apresentar, em seu acabamento final, parâmetros perfeitamente alinhados, planos e aprumados, devendo as superfícies apresentarem um revestimento de, no máximo, 2cm de espessura.

- ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA

A estrutura da cobertura (meia água) será composta por caibros de madeira 5x5cm, no sentido longitudinal do módulo, perfeitamente desempenadas, retas, de cantos vivos, isenta de rachaduras, lascas, nós, carunchos e outros defeitos que comprometam seu desempenho estrutural. A madeira deverá ser cedrinho, guajuvira, canela-pinho ou similar.

A cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento, espessura de 6mm, com dimensões comerciais de 1,83x1,10 m.

O caimento do telhado deve ser de 10%.

As fixações das telhas serão feitas na 2ª e 5ª ondas, sempre na crista, com parafusos apropriados de 8 x 110mm, com arruela de vedação elástica, obedecendo o recobrimento lateral de 1,25 ondas entre as fiadas.

Deverão ser colocados 3 caibros. Dois sobre as paredes e um no meio do vão, o qual servirá, também, para fixação da luminária.

Não deverá ser deixado vão livre entre o topo das paredes e a cobertura, devendo as frestas ser completamente vedadas com argamassa.

- PAVIMENTAÇÃO

Toda a área limitada pelo parâmetro interno dos alicerces será revestida com uma camada de contrapiso de concreto de no mínimo 3cm de espessura, com traço 1:3:4 (cimento, areia e brita 1), sobre uma camada de 5cm de brita 1 e revestido com uma camada de argamassa traço 1:3 (cimento e areia) de 2cm devidamente desempenada e polida com pó de cimento e alisada com desempeno de aço.

Deverá ser observado o caimento de 1% em direção ao ralo.

Para a confecção do contrapiso deverá ser observado que o aterro esteja devidamente compactado e nivelado.

- ESQUADRIAS

A porta interna será de madeira compensada semi-oca na espessura 3,5 cm, medindo 60x2,10m, dotada de dobradiças com parafusos e fechadura completa de embutir para porta de banheiro com acabamento padrão popular, instalada  a 1,0m do piso pronto.

O marco e a aduela deverão ser instalados previamente por ocasião da elevação das paredes do módulo. Será fixado com 12 pregos 19x39 com argamassa no 1:3 (cimento e areia).

A janela do banheiro será de ferro, tipo basculante, em perfil cantoneira, com dimensão de 60x60cm.

A colocação das esquadrias deverá ser executada apresentando um perfeito prumo, nível e esquadro sempre de acordo com as dimensões constantes em planta.

Os vidros serão do tipo fantasia canelado de 3mm, colocados com massa de vidraceiro, perfeitamente emparelhada, formando uma superfície lisa e inclinada em relação ao vidro.

- PINTURA

Além de seguir as Normas da ABNT e as prescrições do fabricante, o processo de pintura deverá se realizar através das seguintes etapas:

Preparação das Superfícies

- A superfície deverá estar curada, limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem.

- As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixa n.º 100.

- A eliminação de poeiras deverá ser completa, tomando-se precauções específicas contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

- Nas superfícies metálicas, a preparação das superfícies se fará principalmente atendendo ao desengraxe e à eliminação da ferrugem.

Aplicação da Pintura

- Será utilizada tinta óleo tanto para a abertura metálica quanto para a de madeira (porta e marco).

- A alvenaria externa será totalmente pintada com cal. A interna, até a altura de 1,5m, com tinta óleo. De 1,5m até a cobertura deverá ser aplicado cal.

- Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta, visando a perfeita cobertura da superfície.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

- Os trabalhos de pintura em locais não abrigados deverão ser suspensos em tempos de chuva.

- Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadas de tinta em superfícies não destinadas a pintura, evitando futuras remoções.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação será embutida nas paredes, em eletroduto de polietileno de 1/2" tipo manga preta. Sob a cobertura os fios serão presos, perfeitamente esticados, aos caibros da cobertura, por meio de isoladores de plástico.

A alimentação da lâmpada, bem como o comando, será por fio 2 x 1,5mm².

Para o chuveiro, de 3500W, será utilizado circuito próprio, com fio singelo antichama de 6mm².

Todos os equipamentos de consumo serão de tipo comercial compatível com sistema.

A tomada e a chave interruptoras serão do tipo de embutir.

O suporte da lâmpada será de porcelana, fixada com parafusos de fenda para madeira (3,5x25mm).

A lâmpada será do tipo fluorescente de 15W.

A rede a ser utilizada no módulo será uma extensão da rede existente na residência.

Os serviços deverão ser executados dentro dos padrões adotados pelas normas técnicas com utilização de ferramentas adequadas, sem emendas na fiação e com perfeitos acabamentos nas derivações e utilização de fita isolante antichama.

Será instalado, atrás da porta do módulo, disjuntor monofásico de 30A exclusivo para o módulo sanitário.

O abastecimento será monofásico, em rede de distribuição pública, na tensão local.

- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Deverá seguir o projeto específico e as normas brasileiras da ABNT.

A água será recebida diretamente da rede de distribuição seguindo para os pontos de consumo por meio de tubos de PVC com diâmetro de 20mm. Para isso é obrigatório que a localidade beneficiada possua rede de abastecimento de água em funcionamento.

As tubulações serão de PVC rígido, junta soldável, tipo ponta e bolsa, classe 15, para pressões de 7,5 kgf/cm².

Nos tubos não serão feitas curvas forçadas. Serão utilizadas peças apropriadas, de mesmo material, a fim de conseguir ângulos perfeitos nas mudanças de direção das canalização.

Enquanto a obra estiver em andamento, todas as tubulações deverão ser tampadas com buchas de vedação.

A bacia sanitária será de louça branca, vitrificada, tipo standard, autosifonada, convencional, com caixa de descarga plástica externa, de 12 litros, chumbada com argamassa traço 1:4 (cimento e areia). O lavatório será de louça e suspenso com sifão copo/garrafa e engate flexível 30 cm e bitola 1/2”.

A torneira para o lavatório será cromada no padrão popular, de 20 mm (1/2”). O registro de pressão para o chuveiro será de PVC de 20mm (1/2”).

O tanque de lavar roupas será de mármore sintético, capacidade de 22 litros, instalado sobre duas colunas de blocos cerâmicos 6 furos, assentes de cutelo, com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia).

As colunas devem receber o mesmo revestimento das paredes do módulo (chapisco, reboco e cal).

A torneira par ao tanque será de plástico.

- INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Deverá seguir o projeto específico e a Norma 7229/93 da ABNT.

# Caixa de Passagem

A caixa de passagem terá dimensões internas de 20 x 20cm e altura mínima de 40cm. Será executada em alvenaria de tijolo maciço (esp. 10cm) com argamassa de assentamento no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia). Internamente deve ser revestida com chapisco e reboco nos traço indicados no item 8. O fundo dever ser em concreto no traço 1:3:4 (cimento, areia e brita 1) na espessura de 5cm, revestido de argamassa de regularização a fim de direcionar o fluxo do esgoto.

A geratriz inferior do tubo de saída deve estar na mesma cota que o nível mais baixo do fundo da caixa, evitando assim o acúmulo de esgotos.

A tampa deve ser de concreto armado traço 1:3:4 (cimento, areia e brita 1) e ferro 4.2mm a cada 10cm, com espessura de 5cm.

Da caixa de passagem deverá sair tubo de ventilação, em PVC soldável esgoto DN 40mm, o qual deverá estender-se 20cm acima da cobertura.

# Fossa séptica

O esgoto será conduzido a uma fossa séptica, calculada para uma população de 5 pessoas, cujo volume é de 1.825 litros.

A fossa será em concreto de traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa e brita 1). Para sua execução pode-se utilizar as paredes laterais da vala como fôrma, bastando executar uma caixa em chapa de compensado resinado de 12mm para moldar a face interna. A fossa deverá ser executada em bloco único, sem juntas de concretagem.

A laje de cobertura da fossa deverá possuir 7cm de espessura, armada nas duas direções com ferro 4.2mm a cada 10cm, no mesmo traço do concreto da fossa. Deve ser deixada uma tampa para inspeção e limpeza periódica de, no mínimo, 60x60cm, próxima a extremidade da entrada da fossa.

# Filtro Anaeróbio

Poderá ser em concreto pré-moldado nas dimensões de 1,20x1,50 (diâmetroxaltura)  para 4 pessoas ou de Polietileno de alta densidade (PEAD)  com capacidade de 1.100l.

No caso de ser edificado em concreto em loco o filtro deverá ter as dimensões constantes em planta.

# Sumidouro

Da fossa o efluente será conduzido para o sumidouro, por tubulação de PVC soldável esgoto diâmetro 100mm.

O sumidouro deverá ser dimensionado de acordo com o coeficiente de absorção relativa do solo. Poderá ser executado de forma cilíndrica ou prismática retangular, devendo ser utilizado o formato que mais se ajuste às dimensões do terreno, profundidade do solo e nível do lençol freático.

O projeto do sumidouro deve ser elaborado de acordo com as características da região

Tanto a fossa quanto o sumidouro devem respeitar uma distância mínima de 1,50m de paredes e muros.

As canalizações deverão obedecer aos caimentos mínimos de 2%.

Toda a tubulação, tanto de água como de esgoto, antes de ser concluído o acabamento da dependência, deverá ser testada, conforme determinam as normas brasileiras da ABNT.

Em casos onde não for possível a execução do sumidouro deve-se considerar a utilização de outras soluções para o destino final dos efluentes, tais como vala de infiltração, filtro anaeróbio ou outra alternativa mais adequada às condições locais. Qualquer alternativa adotada deve seguir as Normas da ABNT.

- ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção.

Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização do proponente, que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações e se necessitam ser refeitos ou não.

Entre-Ijuís, 28 de AGOSTO de 2018.

_____________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - PROJETO MÓDULO SANITÁRIO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação simples.

Consiste na área A do próprio sanitário.

A = B x L

Onde

B = base (m)

L = comprimento (m)

A = área (m2)

A = 1,30 x 2,0   A = 2,60m2

Escavação manual de solo

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera uma largura (B) de vala de 0,40m e uma profundidade (H) de 0,60 m multiplicado pelo perímetro do módulo.

V = B x H x 2 lados (lado 1 + lado 2)   V = 0,40 x 0,60 x 2 x (1,30 +1,80)    V = 1,48m3

2. FUNDAÇÕES

Sapata de concreto ciclópico

Seu volume V é calculado de modo análogo ao item 1.2, sendo a largura B de 0,40m e a altura H de 0,15m, onde:

V = B x H x 2 lados (lado 1 + lado 2)   V = 0,15 x 0,40 x 2 x (1,30 +1,80)    V = 0,39m3

Sapata de regularização de tijolos maciços

Sua área A é calculada como sendo o perímetro do módulo e a altura média  H de 0,23m.

A = 2 lados x ( largura + comprimento) x H    A = 2 lados x (1,80 + 1,30) x 0,23

A = 1,40m2

Impermeabilização com hidroasfalto

Adotado um volume de 3,0 litros para três demãos.

Chapisco

Considerado como sendo executada nos dois lados, logo A = 2,80m2.

Emboço paulista

Considerado como sendo executada nos dois lados, logo A = 2,80m2.

- MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Reaterro manual com material proveniente da escavação

O volume V de reaterro vai ser igual ao Volume VE escavado subtraído o volume VS da sapata de concreto ciclópico e o volume VA de alvenaria, considerando...., onde:

V = VE – VS –VA

V = 1,48 – 0,39 – 2 lados x (1,80 +1,30) x 0,20 x 0,22

V = 0,82m3

Sendo: 0,20m a largura da parede e 0,22 m sua altura no aterro. Os lados maiores e menores, do modulo são, respectivamente, 1,80m e 1,30m.

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 Lastro de brita

O Volume V de brita será igual a  espessura E de sua camada, multiplicada pela área interna A do módulo, Onde:

V = E x A   V = 0,05 x (1,10x1,80)  V = 0,10m3 ou 1,98m2

4.2 Contrapiso/Lastro de concreto

Idem ao Item 4.1

4.3 Piso cimentado liso Traço 1:3 (cimento:areia)

Idem ao Item 4.1

5. ALVENARIA TIJOLOS DE 6 FUROS

5.1 alvenaria simples de tijolos 6 furos de e = ½

A área A de alvenaria vai ser igual a Área AD do lado direito mais a área AE do lado esquerdo mais a área AF dos fundos mais a área AFR da frente e a área AT dos dois suportes do tanque menos a área da porta AP, logo:

A = AD + AE + AF + AFR + AT – AP

A= 2 x( 2,50 + 2,40)/2 +  2 x( 2,50 + 2,40)/2 + 2,40 x1,10 + 2,50 x1,10 + 2 lados 0,70 x 0,60 – 0,60 x 2,10

A = 14,79m2

6. REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco de parede interna e externa

A área A do chapisco vai ser igual ao dobro a área de alvenaria do item 5.1, logo:

A = 14,79 x 2 lados  A = 29,58m2

6.2 Emboço paulista interno e externo

Idem ao item 6.1.

7. COBERTURA

7.1 Trama de madeira

Sua área A considerada será igual a área do módulo, sendo:

A = 2,60m2

7.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de e = 6,0mm

Idem ao item 7.1.

7.3 Imunização da madeiramento de cobertura

Idem ao item 7.1.

8. ESQUADRIAS

8.1 Aduela/Marco/Batente e porta de madeira semi oca 60x210cm espessura 3,5cm

01 unidade

8.2 Basculante metálico tipo cantoneira 5/8” x 1/8”

01 unidade de área A = 0,36 m2

8.3 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular

01 unidade

8.3 Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm

Sua área será igual ao Item 8.2.

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos

Seu comprimento L foi encontrado somando-se o comprimento dos trechos ilustrados no  estereograma, como segue abaixo:

L = 0,60 + 2,0 + 0,50 + 0,50 + 2,0 + 2,20  L = 7,80m

9.2 Joelho 90 PVC soldável  25mm

No mesmo estereograma somou-se 03 unidades.

9.3 Te  PVC soldável água fria  25mm

Ainda no estereograma somou-se 03 unidades.

9.4 Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação

Conforme os pontos de utilização, temos 04 unidades.

9.5 Luva de PVC soldável  25mm

Atribuído 03 unidades.

9.6 Tubo de PVC rígido soldável 25mm

L =  15 m, atribuído em virtude  da distância do ponto de derivação da água  e dos 7,8 m do Item 9.1.

9.7 Engate ou rabicho flexível plástico (PVC OU ABS) branco 1/2" X 30CM

Total de 02 unidades (01 na caixa de descarga e 01 na pia).

9.8 Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m

Adotado 01 rolo

10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.1  Tubo PVC esgoto DN 100 mm

Atribuído 12,0 m

10.2  Tubo PVC rígido 50mm esgoto primário  (tubo de ventilação)

Atribuído 3,0 m

10.3  Tubo PVC rígido 40mm esgoto secundário

Adotada no caso do tanque e pia e por essa razão foi atribuído 10,0 m

10.4  Joelho 45 PVC rígido esgoto  50mm

01 unidade

10.5  Joelho 90 PVC rígido esgoto  40mm

01 unidade

10.6  Joelho 45 PVC rígido esgoto  40mm

03 unidades

Junção simples PVC esgoto  40x40mm

01 unidade

10.8  Caixa sifonada PVC 150X150X50MM com grelha redonda branca

01 unidade

11. LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

11.1 Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular

01 unidade

11.2 Parafuso de latão com acabamento cromado para fixar peça sanitárias

Adotado 04 unidades

11.3 Caixa de descarga plástica externa capacidade 9l completa

01 unidade

11.4 Lavatório de louça branca suspenso 29,5x39cm padrão popular

01 unidade

11.5 Torneira plástica para tanque 3/4"

01 unidade

11.6 Registro gaveta 3/4" REF 1509-C - c/ canopla acabamento cromado simples com adaptador

01 unidade

Registro de pressão com canopla 1/2"

01 unidade

11.8 Assento convencional para vaso sanitário

01 unidade

12. TANQUE DE LAVAR ROUPA

12.1 Tanque de mármore sintético, suspenso de 22 L

01 unidade

12.2 Sifão tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2"

01 unidade

13. PINTURAS

13.1 Pintura à cal, duas demãos com cola

É a diferença entre a área do chapisco (alvenaria 6 furos e alvenaria maciça) e a área da pintura com tinta a óleo, logo:

A =  29,58 + 2,80 – 12,9

A = 19,48m2

13.2 Pintura com tinta à óleo duas demãos

Consiste na soma das áreas da janela, da porta, do marco e da aduela e internamente a uma altura de 1,5 m, logo:

A = 0,60 x 0,60  + 0,60 x 2,10 x 2lados + (1,80 + 1,10) x 2 lados x 1,50m  + (2,10 + 2,10 + 0,60) x 0,10 + (2,10 + 2,10 + 0,60) x 0,05

A = 12,90 m2

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1  Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com massa traço 1:4

Considerou-se como sendo 2,0m, para o chuveiro e o interruptor.

14.2  Eletroduto PVC flexível corrugado 16MM tipo tigreflex ou equivalente

Considerou-se como sendo 5,0m, para o chuveiro e o interruptor.

14.3  Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados  (paralelo)

01 unidade.

14.4  Caixa de passagem PVC 4X2"

02 unidades.

14.5  Espelho plástico 4X2"

02 unidades.

14.6  Chuveiro elétrico fornecimento e instalação

01 unidade.

14.7  Quadro de distribuição de embutir com barramento para 3 disjuntores unipolares com porta em chapa de aço galvanizada

01 unidade.

14.8  Disjuntor 35 A

01 unidade.

14.9 Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 2,5MM2

Adotou-se como sendo 4,0 m de fio do Centro de Distribuição ao soquete e 4,0 do soquete ao interruptor. Somando os dois valores, temos L = 8,0m

14.10  Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 6,0MM2

Foi adotado 20,0 m de fio da rede geral até o Centro de Distribuição e 7,0 m do centro de distribuição ao chuveiro. Somando os dois valores, temos L = 27,0m

14.11 Isolador roldana e porcelana

01 unidade.

14.12  Soquete de porcelana

01 unidade.

14.13 Lâmpada fluorescente compacta 2U branca 15W, base E-27 (220 V)

01 unidade.

14.14 Fita isolante adesiva anti-chama uso até 750V, em rolo de 19 mm X 20 m

Atribuído 01 rolo.

15. CAIXA DE PASSAGEM

15.1 Locação simples de construção sem gabarito de madeira

Área = Lado x lado   A = 0,40 x 0,40   A = 0,16 m2

15.2  Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera uma largura (B) de vala de 0,60m e uma profundidade (H) de 0,50m multiplicado pelo perímetro do módulo.

V = B x B x H   V = 0,60 x 0,60 x 0,50    V = 0,18m3

15.3 Alvenaria de tijolos maciços e = 10cm

Para o calculo da área A, temos 4 lados de Largura B de 0,40m e altura  H de 0,5m, Logo:

A = 4 x 0,40 x 0,50   A = 0,80m3

15.4 Concreto FCK=15MPA, virado em betoneira, na obra, com lançamento

Volume = lado x lado  x espessura   V = 0,40 x 0,40 x 0,05    V = 0,02 m3

Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)

Temos 8 barras em cruz de 6.3 mm no comprimento de 0,40m.  Multiplicando 8 barras por 0,40m e pela densidade do Aço de 0,248Kg/m, temos Aço = 0,83Kg

Arame recozido 18 BWG

Temos 16 nó de amaração. Para cada nó adotamos 0,15 cm de arame de densidade 0,009kg/m.

Multiplicando 16 nó por 0,09 Kg/m por 0,15m, temos Arame = 0,02Kg

Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual

Area = nº lados x largura x altura

Parte interna = 4 lados x 0,20 x 0,50  0,4 m3

Parte externa = 4 lados x 0,40 x 0,50  0,8 m3

Soma = 1,20m3

Emboço paulista (massa única)

Idem ao item 15.7

Reaterro manual com material proveniente da escavação

O volume V é calculado como sendo a diferença entre o volume escavado (Item 15.2) e o volume da caixa (lado x lado x profundidade), logo

V = 0,18 – 0,40 x 0,40 x 0,50  V = 0,10m3

16. FOSSA SÉPTICA/FILTRO

16.1 Locação simples de construção sem gabarito de madeira

Área = Lado x lado   A = 1,91 x 1,03   A = 1,97 m2

16.2 Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade

Para a fossa séptica:

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera a área (item 16.1) multiplicada pela  profundidade (H) de 1,65m, assim:

V = A x H   V = 1,97 x 1,65    V = 3,25m3

Para o Filtro Anaeróbio:

Seu volume é calculado como sendo um cilindro de diâmetro de 1,15m e altura h de 1,50m, assim:

V = PI x D2/4Xh   V = Pi x 1,152/4 x 1,50  V = 1,58m3

Somando, temos: V = 3,25m3  + 1,58m3   V = 4,83 m3

16.3  Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas de 1,20x0,85x1,80 (1.825 L)

01 unidade

16.4 Tubo PVC esgoto DN 100 mm

Adotado 6,0 m, compreendendo, nesta medida o trecho do interior do filtro.

Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré-moldado 1,20 x 1,50 (diametroxaltura)

01 unidade

Tê de PVC DN 100 mm

02 unidades, localizados no interior da fossa.

- SUMIDOURO

17.1 Locação simples de construção sem gabarito de madeira

Área = Lado x lado   A = 3,00 x 1,30   A = 3,90 m2

17.2 Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera a área (item 17.1) multiplicada pela profundidade (H) de 1,5m, assim:

V = A x H   V = 3,90 x 1,54    V = 6,00m3

17.3 Pedra de mão com fornecimento e lançamento

Adotado 2,0 m3

17.4  Lona preta plástica

Adotou-se uma sobra de 0,50 m para cada lado do sumidouro, neste caso:

Área = (1,50 + 0,50 + 0,50) x (2,22 + 0,50 + 0,50)  A = 8,0m2

Tubo PVC esgoto DN 100 mm

Adotado L = 3,0m. Sendo 1,5 m dentro do sumidouro e 1,50 m do filtro ao sumidouro.

Joelho PVC esgoto 90G DN 100mm

01 unidade, localizada dentro do sumidouro.

Reaterro manual com material proveniente da escavação

Volume = Volume escavado (item 17.2)  – Volume da pedra de mão (item 17.3)

V = 6,00 – 2,00    V = 4,0 m2

- PLACA DE OBRA

Adotado placa 1,0m x 2,0m. Área 2,0m2

Entre-Ijuís, 28 de AGOSTO de 2018.

_____________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772