ANEXO VII – PLANILHAS

QUADRO DE       LÂMPADAS - 01

Situação Atual

| Pontos de Luz | Tipo Atual | Potência (W) | Reat (W) | Pot. Inst. (kW) | Tipo Proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | VM | 80 | 14 | 33,37 | F |
| 7 | VM | 125 | 14 | 0,97 | E |
| 13 | VM | 400 | 35 | 5,66 | B |
| 785 | VS | 70 | 15 | 66,73 | F |
| 210 | VS | 70 | 15 | 17,85 | E |
| 36 | VS | 70 | 15 | 3,06 | A |
| 30 | VS | 150 | 20 | 5,10 | C |
| 49 | VS | 150 | 20 | 8,33 | D |
| 66 | VS | 250 | 25 | 18,15 | B |
| 24 | FC | 40 |  | 0,96 | F |
| 8 | FC | 85 | - | 0,68 | E |
| 1.228 |  |  |  | 127,5 |  |

Situação Proposta

| Pontos de Luz | Tipo Proposto | Potência (W) | Lm (mínimo) | Pot. Inst. (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | A | 80 | 8.800 | 2,88 |
| 79 | B | 100 | 11.000 | 7,90 |
| 30 | C | 80 | 8.800 | 2,40 |
| 49 | D | 60 | 6.600 | 2,94 |
| 225 | E | 40 | 4.400 | 9,00 |
| 809 | F | 30 | 3.300 | 24,27 |
| 1.228 |  |  |  | 49,39 |

Economia Energia

61,26%

PLANILHA  PROPOSTA  DE  PREÇOS – 02

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Unit | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | Peças | Luminárias de LED tipo A com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico, IK08, IP66, Período de 72 meses. | 1.895,43 | 68.235,48 |
| 2 | 79 | Peças | Luminárias de LED tipo B com geração mínima de 10.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK08, IP66, Período de 72 meses. | 2.030,86 | 160.437,94 |
| 3 | 30 | Peças | Luminárias de LED tipo C com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK08, IP66, Período de 72 meses. | 1.895,43 | 56.862,90 |
| 4 | 49 | Peças | Luminárias de LED tipo D com geração mínima de 6.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK08, IP66. Período de 72 meses. | 1.604,82 | 78.636,18 |
| 5 | 225 | Peças | Luminárias de LED tipo E com geração mínima de 4.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK08, IP66. Período de 72 meses. | 1.484,44 | 333.999,00 |
| 6 | 809 | Peças | Luminárias de LED tipo F com geração mínima de 3.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK08, IP66. Período de 72 meses. | 1.461,87 | 1.182.652,83 |
|  |  |  | TOTAL |  | 1.880.824,33 |

OBS: Nos valores acima estão inclusos todos os custos com impostos, taxas, materiais, transporte, mão-de-obra e demais custos referentes a implantação e conservação do sistema de Iluminação Pública pelo prazo contratual.

CRONOGRAMA  FÍSICO - 03

CRONOGRAMA  FINANCEIRO - 04

| ITEM | ATIVIDADE |  | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | ANO 1 - MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Luminárias de LED tipo A com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 68.235,48 | - | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 961,06 | 11.532,76 | 11.532,76 | 11.532,76 | 11.532,76 | 11.532,76 |
| 2 | Luminárias de LED tipo B com geração mínima de 10.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 160.437,94 | - | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 2.259,69 | 27.116,27 | 27.116,27 | 27.116,27 | 27.116,27 | 27.116,27 |
| 3 | Luminárias de LED tipo C com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 56.862,90 | - | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 800,89 | 9.610,63 | 9.610,63 | 9.610,63 | 9.610,63 | 9.610,63 |
| 4 | Luminárias de LED tipo D com geração mínima de 6.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 78.636,18 | - | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 13.290,62 | 13.290,62 | 13.290,62 | 13.290,62 | 13.290,62 |
| 5 | Luminárias de LED tipo E com geração mínima de 4.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 333.999,00 | - | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 4.704,21 | 56.450,54 | 56.450,54 | 56.450,54 | 56.450,54 | 56.450,54 |
| 6 | Luminárias de LED tipo F com geração mínima de 3.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses. |  | 1.182.652,83 | - | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 16.657,08 | 199.884,99 | 199.884,99 | 199.884,99 | 199.884,99 | 199.884,99 |
| TOTAL MENSAL |  | REAL (R$) | 1.880.824,33 | - | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 26.490,48 | 317.885,80 | 317.885,80 | 317.885,80 | 317.885,80 | 317.885,80 |
| TOTAL ACUMULADO |  | REAL (R$) | 1.880.824,33 | - | 26.490,48 | 52.980,97 | 79.471,45 | 105.961,93 | 132.452,42 | 158.942,90 | 185.433,38 | 211.923,87 | 238.414,35 | 264.904,84 | 291.395,32 | 609.281,12 | 927.166,92 | 1.245.052,73 | 1.562.938,53 | 1.880.824,33 |

BDI -  I NSTALAÇÃO    DE  LUMINÁRIAS  LED

| ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3,50% |
| 3 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 1,00% |
| 4 | RISCO | R | 3,00% |
| 5 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,00% |
| 6 | LUCRO | L | 8,00% |
| 7 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I =PIS+COFINS+ISS+CPRB | 8,15% |
| 7.1 | PIS | PIS | 0,65% |
| 7.2 | COFINS | COFINS | 3,00% |
| 7.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 4,50% |
| 7.4 | ISS | ISS | 0,00% |
|  |  | BDI | 26,40% |

COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Suporte Técnico para o Parque de IP composto por 1228 Luminárias, pelo período de 72 meses, incluindo mão-de-obra, equipamentos e materiais.

| 1. MÃO DE OBRA DIRETA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. | VALOR DA M.O. | ENCARGOS | ENCARGO SOCIAL | TOTAL MENSAL (R$) |
| ENGENHEIRO | 0,15 | 8.568,79 | 47,06% | 0,00% | 1.890,19 |
| ASSISTENTE DE ENGENHARIA | - | 2.499,54 | 47,06% | 0,00% | - |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | - | 1.514,07 | 47,06% | 0,00% | - |
| ELETRICISTA | 0,30 | 1.817,20 | 47,06% | 30,00% | 965,26 |
| VIGILANTE |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2.855,45 |

| 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Aluguel de imóvel, incluindo o iPTU, c/ escritório, almoxarifado e garagem para os veículos operacionais e galpão para armazenamento de materiais retirados do parque de IP, com área mínima total de 1.500 m² | 0 | 6.500,00 | - |
| SUBTOTAL ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  | - |

| 3. VEÍCULOS e EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VEÍCULOS e EQUIPAMENTOS | QUANT. | MENSAL UNIT. (R$) | TOTAL MENSAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 09m e porta escada , montado sobre caminhão de carroceria, com combustível | 0,30 | 12.719,82 | 3.815,94 |
| Caminhonete tipo saveiro, com combustível | - | 2.316,00 | - |
| Tablet c/ GPS e Software de integração de serviços (depreciação) | - | 850,00 | - |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  | 3.815,94 |

| 4. MATERIAIS PARA SUPORTE TÉCNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS - utilização em 72 meses | Percentual % | QUANT. | VALOR MÉDIO DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | TOTAL (R$) |
| % do Valor de Aquisição dos Equipamentos | 3% | - |  | - |
| SUBTOTAL MATERIAIS (MÊS) |  |  |  | - |

| TOTAL MENSAL 1 A 4 | 6.671,39 |
| --- | --- |
| TOTAL POR PONTO | 5,43 |

COMPOSIÇÃO CCO

CCO - Atendimento a população via call center, incluindo mão de obra, software e equipamentos.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | VALOR DA M.O. MENSALISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS MENSALISTAS (%) | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) | TOTAL MENSAL C/ ENCARGOS |
| ENCARREGADO CCO | 0 | 3.790,60 | 47,06% | 0,00% | - |
| OPERADOR DE TELEMARKETING | 0 | 1.278,29 | 47,06% | 0,00% | - |
| OPERADOR DE TELEGESTÃO | 0 | 1.514,07 | 47,06% | 0,00% | - |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  | - |
| OBS .: O responsável pela operação no Município será obrigatoriamente um engenheiro eletricista |  |  |  |  |  |

| 2. DESPESAS DIVERSAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS DIVERSAS | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Software para cadastramento de inventário, registro de ocorrências, órdens de serviço, registro de atendimento e relatórios gerenciais, conforme projeto básico | 1.228 | 0,20 | 245,60 |
| Software de Telegestão | - | 1,90 | - |
| SUBTOTAL DESPESAS DIVERSAS |  |  | 245,60 |

| TOTAL MENSAL 1 e 2 | 245,60 |
| --- | --- |
| TOTAL POR PONTO | 0,20 |

COMPOSIÇÃO -  LUMINÁRIAS  LED

1

Luminárias de LED tipo A com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |
| 2. VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |
| VEÍCULOS |  |  |  | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 09m e porta escada , montado sobre caminhão de carroceria, com combustível |  |  |  | 0,58 | 125,41 | 73,16 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  |  |  |  | 73,16 |
| 3. MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 8.000 Lm |  |  |  | 1,00 | 645,00 | 645,00 |
| Relé Fotoelétrico |  |  |  | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento |  |  |  | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, com 48mm de diâmetro. |  |  |  | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 |  |  |  | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V |  |  |  | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 |  |  |  | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  |  |  |  | 759,28 |
| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO |  |  |  | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO |  |  |  | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  | 405,56 |
| 5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI) |  |  |  |  |  | 239,90 |
| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  |  |  |  | 26,40% | 395,90 |
| SUBTOTAL BDI |  |  |  |  |  | 395,90 |
| 7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1.895,43 |  |  |  |  |  |  |

2

Luminárias de LED tipo B com geração mínima de 10.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |
| 2. VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |
| VEÍCULOS |  |  |  | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 09m e porta escada , montado sobre caminhão de carroceria, com combustível |  |  |  | 0,58333 | 125,41 | 73,16 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  |  |  |  | 73,16 |
| 3. MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 10.000 Lm |  |  |  | 1,00 | 735,00 | 735,00 |
| Relé Fotoelétrico |  |  |  | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento |  |  |  | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, com 48mm de diâmetro. |  |  |  | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 |  |  |  | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V |  |  |  | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 |  |  |  | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  |  |  |  | 849,28 |
| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO |  |  |  | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO |  |  |  | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  | 405,56 |
| 5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI) |  |  |  |  |  | 257,04 |
| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  |  |  |  | 26,40% | 424,19 |
| SUBTOTAL BDI |  |  |  |  |  | 424,19 |
| 7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2.030,86 |  |  |  |  |  |  |

3

Luminárias de LED tipo C com geração mínima de 8.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação ,

suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |
| 2. VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |
| VEÍCULOS |  |  |  | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 09m e porta escada , montado sobre caminhão de carroceria, com combustível |  |  |  | 0,58333 | 125,41 | 73,16 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  |  |  |  | 73,16 |
| 3. MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 8.000 Lm |  |  |  | 1,00 | 645,00 | 645,00 |
| Relé Fotoelétrico |  |  |  | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento |  |  |  | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, com 48mm de diâmetro. |  |  |  | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 |  |  |  | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V |  |  |  | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 |  |  |  | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  |  |  |  | 759,28 |
| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO |  |  |  | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO |  |  |  | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  | 405,56 |
| 5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI) |  |  |  |  |  | 239,90 |
| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  |  |  |  | 26,40% | 395,90 |
| SUBTOTAL BDI |  |  |  |  |  | 395,90 |
| 7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1.895,43 |  |  |  |  |  |  |

4

Luminárias de LED tipo D com geração mínima de 6.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72 meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL MENSAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |
| 2. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| VEÍCULOS |  |  |  | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL MENSAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 16m e porta escada , montado sobre caminhão de carroceria, com combustível |  |  |  | 0,58333 | 141,50 | 82,54 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  |  |  |  | 82,54 |
| 3. MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 6.000 Lm |  |  |  | 1,00 | 530,00 | 530,00 |
| Relé Fotoelétrico |  |  |  | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento |  |  |  | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, com 48mm de diâmetro. |  |  |  | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 |  |  |  | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V |  |  |  | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 |  |  |  | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  |  |  |  | 644,28 |
| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES |  |  |  | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO |  |  |  | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO |  |  |  | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |  |  | 405,56 |
| 5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI) |  |  |  |  |  | 219,78 |
| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  |  |  |  | 26,40% | 335,20 |
| SUBTOTAL BDI |  |  |  |  |  | 335,20 |
| 7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1.604,82 |  |  |  |  |  |  |

5

Luminárias de LED tipo E com geração mínima de 4.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72

meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL MENSAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |

| 2. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VEÍCULOS | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL MENSAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 16m e porta escada , montado sobre caminhão de | 0,58333 | 141,50 | 82,54 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  | 82,54 |

| 3. MATERIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 4.000 Lm | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Relé Fotoelétrico | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  | 564,28 |

| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPOSIÇÕES | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  | 405,56 |

5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI)

204,55

| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BDI |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  | 26,40% | 310,06 |
| SUBTOTAL BDI |  |  | 310,06 |

7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

1.484,44

6

Luminárias de LED tipo F com geração mínima de 3.000 lumens, garantia de 8 anos contra defeito de fabricação , suporte técnico pelo período contratual, IK08, IP66, Fator de Potência mínima de 0,95. Base para Relé de 7 pinos, driver dimerizavel e protetor de surto de 10 Kva. Instalada com Relé fotoelétrico e inventariada. Período de 72

meses.

| 1. MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA | QUANT. FUNCIONÁRIOS | HORAS DE TRABALHO (coeficiente) | VALOR DA M.O. HORISTA S/ ENCARGOS (R$) | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS % | ENCARGO SOCIAL COMPLEMENTAR (PERICULOSIDADE) % | TOTAL MENSAL C/ ENCARGOS |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0 | 0,04 | 38,94 | 83,74% | 0,00% | - |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 1 | 0,08 | 17,23 | 83,74% | 0,00% | 2,64 |
| ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 7,76 | 83,74% | 0,00% | 1,19 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 0,08 | 5,94 | 83,74% | 0,00% | 0,91 |
| ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 7,97 | 83,74% | 30,00% | 9,93 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0,58 | 5,59 | 83,74% | 30,00% | 6,98 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  | 21,64 |

| 2. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VEÍCULOS | QUANT. DE HORAS | CUSTO UNIT. (R$) | TOTAL MENSAL (R$) |
| Veículo com cesto aéreo isolado com alcance até 16m e porta escada , montado sobre caminhão de | 0,58333 | 141,50 | 82,54 |
| SUBTOTAL VEÍCULOS |  |  | 82,54 |

| 3. MATERIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| Luminária LED 3.000 Lm | 1,00 | 435,00 | 435,00 |
| Relé Fotoelétrico | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| Inventário com Emplaquetamento | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Braço para luminária tipo IP curto de 2,00 m de projeção,em aço zincado ABNT 1010 a 1020, | 0,50 | 110,35 | 55,18 |
| Conjunto Parafuso / Porca em aço galvanizado, cabeça quadrada M16 | 1,00 | 8,27 | 8,27 |
| Cabo Flexível de cobre 2 x 1,5mm², 750 V | 3,00 | 1,91 | 5,73 |
| Conector perfurante CDP 70 | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| SUBTOTAL MATERIAIS |  |  | 549,28 |
| 4.SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| COMPOSIÇÃO SUPORTE TÉCNICO | 72 | 5,43 | 391,16 |
| COMPOSIÇÃO CCO | 72 | 0,20 | 14,40 |
| SUBTOTAL SUPORTE TÉCNICO e CCO |  |  | 405,56 |

5. JUROS (6% a.a. conforme Manual de Metodologia e Conceitos SINAPI)

201,69

| 6. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BDI |  | % | TOTAL (R$) |
| Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (sobre os itens 1,2, 3 e 4) |  | 26,40% | 305,34 |
| SUBTOTAL BDI |  |  | 305,34 |
| 7. CUSTO DO ÍTEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  | 1.461,87 |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

| Fase | Atividade | Prazo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Pré- Operacional | Assinatura do Contrato | D-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - Implantação | Emissão da Ordem de Serviços | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração do Projeto Luminotécnico | D0 - D30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implantação dos Equipamentos de IP | D0 – D60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inventário Georreferenciado do Parque de IP | D60 – D90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 - Operação | Suporte Técnico | D30 – D2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |