ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

CASA EM MADEIRA – 30,00m2

- OBJETIVO:

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução de duas casas populares de madeira no município de ENTRE IJUÍS, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

- GENERALIDADES:

  - Esta especificação complementa os projetos arquitetônicos, plantas baixas, cortes e fachada, hidrossanitário e instalações elétricas.

  - Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito ao Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Entre Ijuís através da sua Fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

- OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

  - Serão de responsabilidade da Prefeitura para a construção, todas as providências relativas ao licenciamento da construção, ART’s, de projeto e fiscalização junto ao CREA.

  - A Prefeitura obriga-se a fiscalizar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício.

- LOCAÇÃO DA OBRA:

  - A obra será locada com todo o rigor, os esquadros serão conferidos à trena e as medidas tomadas em nível. Para compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serão locadas pelas medidas externas e as internas, pelos respectivos eixos.

  - Alinhamento:

As edificações deverão observar o recuo da frente não inferior a 4,00m.

  - Referência de nível:

O nível dos pisos internos deverão estar de acordo com os indicados em planta, devendo  ficar no mínimo 20 cm acima do ponto mais  desfavorável do terreno.

  - As escavações para fundações deverão ser feitas manualmente, no alinhamento das fundações, em uma largura mínima de 0,40m, podendo a terra, se for própria para aterro ser usada para reaterro da obra.

  - O reaterro, no interior da obra, deverá ser feito manual ou mecanicamente, sob a forma de apiloamento por meio de placa vibratória, em camadas de 20cm, devidamente molhadas.

- FUNDAÇÕES:

  - Após a escavação das valas, as fundações serão do tipo diretas, em sapatas corridas de concreto ciclópico nas dimensões de 0,30x0,40 m sempre sobre camada firme do solo.

  - O respaldo desta fundação será constituido por alvenaria de tijolos maciços. Quando da execução do respaldo deverão ser analisados os projetos complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para canalizações, eletrodutos, etc. Estas passagens poderão ser executadas deixando-se tubos de PVC nas formas, durante a concretagem.

- PAREDES:

  - As paredes serão de tábuas de madeira,  com altura externa de 2,60m. Sendo observado juntas entre as tábuas que permitam sua perfeita dilatação conforme o tipo de madeira a ser utilizada.

- REVESTIMENTO:

Fixação de mata juntas em todas as paredes externas entre uma tabua e outra.

- COBERTURA:

8.1     COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO

8.1.1. A cobertura poderá  ser executada com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura, nas dimensões constantes do projeto e atendendo as exigências da ABNT.

8.1.2 A estrutura do telhado será de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa, com o espaçamento entre as tesouras não inferiores a 1,0m.

A cumeeira será de fibrocimento do tipo normal.

Os beirais terão a largura de 60 cm.

- FORRO:

  - Não haverá forro.

- ESQUADRIAS:

  - Portas:

    - Madeira: as internas serão de tabuas de madeira com tarjeta e ferrolho.

    - Metálicas: Serão em chapas de ferro N.20 tipo lambri, montadas com tubos metalon (20 x 30 x 1,20mm), dobradiças de chapa de ferro e fechadura cilíndrica cromada.

  - Janelas:

    - Nos dormitórios e sala serão metálicas de ferro tipo correr com grade metálica interna, quadro com tubo metalon (20 x 30 x 1,20mm), caixilho interno metálico e vidros lisos 3 mm. Externamente com folhas tipo venezianas metálicas de abrir, nas dimensões de 1,20 x 1,00m. Na cozinha será do tipo basculante em cantoneira metálicas.

  - As esquadrias metálicas deverão receber fundo anticorrosivo tipo “zarcão”, em duas demãos, no mínimo, ou até perfeita proteção.

  - Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente colocadas obedecendo nível e prumo para evitar problemas de movimento.

- PISOS:

  - Apiloamento: os contrapisos só serão executados depois de estar o terreno interno perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 0,20m aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros,  colocadas todas as canalizações que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

  - A espessura do contrapiso não deverá ser inferior a 10cm, sendo 5cm de brita N. 1 devidamente compactada e 5 cm de concreto ci-ar-br no traço 1:3:6, devidamente nivelada e desempenada. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 na água de amassamento na proporção de 1 parte p/ 25 litros de água.

  - Sobre a concreto deverá ser aplicado um contrapiso cimentado desempenado de cimento e areia no traço de  1:3 na espessura de 2,0 cm.

- PINTURAS:

  - Somente nas esquadrias metálicas que deverá ter uma pintura de fundo do tipo zarcão. As demais superfícies não serão pintadas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de acordo com as normas técnicas. As instalações deverão ficar aparentes tanto nas paredes, quanto no forro. Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

  - Sendo os interruptores e tomadas de sobrepor plásticos

  - Deverá ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para verificação, de proteção dos circuitos e enfiação na bitola correta.

  - A entrada de luz será monofásica, sendo o medidor colocado em caixa padrão da concessionária local de acordo com o detalhe em anexo. O ramal de ligação será em cabo multiplex 2 # 10,00mm2. Deverá ser usado aterramento de 6mm2, haste e conector de cobre de 2,00 metros.

  - Toda os circuitos deverão ser envoltos por eletrodutos flexíveis de ½”, com exceção daquele da espera para futuro banheiro e o ramal de entrada que serão de eletrodutos flexíveis de 3/4”,

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

  - Conforme consta em projeto.

  - O abastecimento de água será feito por rede da concessionária local, através de hidrômetro colocado próximo ao alinhamento do terreno.

  - O ramal de entrada de água a cozinha será de PVC de DN 25mm.

- LIMPEZA:

  - A obra será entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações e esquadrias em perfeito funcionamento e considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento, conforme cláusulas do contrato.

Entre-Ijuís, 19 de outubro de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MELHORIAS HABITACIONAIS

Objeto: Construção de 02 residências em madeira A = 30,0 m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

  - Locação simples.

Consiste na área A da própria residência.

A = B x L

Onde

B = base principal (m)

L = comprimento principal (m)

A = área (m2)

A = 6,00 x 5,00   A = 30,0m2

  - Escavação manual de solo

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera uma largura (B) de vala de 0,30m e uma profundidade (H) de 0,40 m multiplicado pela soma das paredes externas e internas da  residência.

V = B x H x  lados ( 2 x lado externo 1 + 2 x  lado externo 2    V = 0,30 x 0,40 x (2 x 6,00 + 2 x 5,00)  V = 2,64m3

- FUNDAÇÕES

  - Sapata de concreto ciclópico

Seu volume V é calculado de modo análogo ao item 1.2, sendo   V = 2,64m3

  - Alvenaria de regularização de tijolos maciços

Sua área A é calculada como sendo o perímetro total calculado no item 1.2  multiplicado pela  altura média  H de 0,35 m.

A = (2 x 6,00 + 2 x 5,00 )  x 0,35    A = 22,00 x 0,35

A = 7,70m2

- PISO

3.1 Lastro de brita esp. 5 cm

A área a de brita será igual a  área da residência (Item 1.1),  Onde:

Área = 30,0 m2

3.2 Contrapiso/Lastro de concreto e = 5 cm

V = Área x espessura   V = 30,0  x 0,05      V = 1,50  m3

3.3 Piso cimentado liso Traço 1:3 (cimento:areia) esp. 2 cm

Idem ao Item 3.1

Área = 30,00,0 m2

- PAREDES

3.1. Tábuas

Consiste na soma da área total AT das paredes internas e internas incluindo o eitão.

Área Interna: ∑lados x altura   AI = (6,00 + 5,00) x 3,00   AI = 33,00 m2

Área Interna: ∑lados x altura   AI = (6,00 + 5,00 + 5,00 + 6,00) x 3,00   AI = 66,00 m2

Área Eitão: 2 eitão x Base x Altura /2   AI = 2 x (5,00 x 1,10) / 2,00   AI = 5,40 m2

AT  = 33,00 + 66,00 +  5,40   AT  = 104,40 m2 ou  6 dúzias de tábuas

- ESTRUTURA (caibros)

5.1 Caibros, escorras ou pontaletes

Conforme a planta temos 9 caibros na estrutura do corpo da casa e para isso adotamos um comprimento de 3,00m e em cada deles há 4 escorras de bitola a 45 graus sendo duas superiores e duas inferiores. Cada escorra tem 1,50m de comprimento. O perímetro da base e do topo também tem caibros assim:

Caibros = 9 unidades x 3,0m + 9 unidades x 1,50m x 4 unidades por caibro + 30,00 x 2 lados

Caibros = 141,0 m

5.2 Pregos 19x39

04Kg

- COBERTURA

5.1 Trama para cobertura p telhado fibrocimento duas águas

Conforme o projeto, temos um beiral de 0,60 m. A área principal (AP) do telhado será a multiplicação da largura (l) e o comprimento (c) da casa com o acréscimo deste beiral, assim:

AP = l x c   AP = 7,20  x 6,20     AP = 44,64 m2

5.2 Cobertura com telhas de fibrocimento

Idem item 5.1  AT = 44,64 m2

5.3 Cumeeira para telha ondulada  de fibrocimento e =6,0mm, aba 30 cm, comp. 1,10m

A soma das cumeeiras (SC) na soma do comprimento da residência, com acréscimo de dois beirais de 60 cm cada um, assim:

SC  = 6,00 + 2 x 0,60   SC  =  8,0 unidades

5.4 Pregos 18x30

10Kg

- ESQUADRIAS

7.1  Dobradiças de 4 polegadas

12 unidades, conforme ilustrado em planta.

7.2  Tarjeta com ferrolho

02 unidades, conforme ilustrado em planta (quartos).

7.3 Fechadura de embutir com cilindro para portas externas

02 unidades, conforme ilustrado em planta (quartos).

7.4  Porta em aço para vidro sem guarnição, fixação com parafusos sem vidros (87x210cm)

02 unidades, conforme ilustrado em planta (sala e cozinha).

7.5 Janela de aço de correr 2 folhas fixação com parafuso e vidros

4,32 m2, conforme ilustrado em planta (quartos e sala).

7.6 Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8”

1,44 m2, conforme ilustrado em planta (cozinha).

- VIDROS

8.1  Vidro fantasia do tipo canelado esp. 4,0mm

A= 1,44 m2, conforme item 6.6 referente ao basculante metálico.

- REVESTIMENTOS

9.1 Mata junta

Adotado 3,0 m a cada 60 cm de parede. Como temos um perímetro de 22,00 m, tem-se que:

Comprimento = 22,0/0,60 x3,0m    Comprimento = 110,00m

9.2 Pregos 12x12

01Kg

- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.1 Tubo de PVC esgoto DN 100mm

Conforme a planta das instalações hidráulicas foi atribuída um comprimento L = 12,0 m

12.2. Tubo de PVC esgoto DN 50mm

O pé direito da residência é de 2,60 m somados com 1,40 m entre a caixa sifonada com grela ate a fossa foi adotado um comprimento L = 12,0 m.

12.3. Joelho de 90° PVC rígido esgoto secundário  DN 50mm

No banheiro no topo do tubo de ventilação. 02 unidade

12.4. Junção simples  PVC esgoto 100x50mm

No banheiro. 01 unidade

12.5. Caixa de gordura simples, concreto pré-moldado com tampa

Ao lado da cozinha. 01 unidade

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1. Joelho 90 PVC soldável  25mm

05 unidades

11.2. Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação

Conforme os pontos de utilização (01 na cozinha).

TOTAL: 01 unidade.

11.3. Luva de PVC soldável  25mm

Atribuído 03 unidades.

11.4. Tubo de PVC rígido soldável 25mm

Calculado pela fórmula:

Adotado 12,0m

11.5. Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m

Adotado 01 rolo

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Eletroduto corrugado ½”

Quarto 1

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Quarto 2

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Sala

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Cozinha

04 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 5 x (2,60-1,30) = 6,50 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 13 tomadas e 4 interruptores, temos 17 pontos, assim :

Soma = 5,20 + 5,20 + 5,20 + 6,50  + 17 x 6,0  124,0m

  - Eletroduto corrugado ¾”

Utilizado no ramal de entrada e para o circuito do banheiro (espera)

Adotado 15,0m

  - Cabo flexível  1,5 mm2

Quarto 1

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Quarto 2

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Sala

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Cozinha

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 4 interruptores, temos 4 pontos, assim :

Soma = 1,30 + 1,30 + 1,30  + 1,30 + 4,0 x 6,0  30,0m

  - Cabo flexível  2,5 mm2

Quarto 1

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Quarto 2

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Sala

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Cozinha

04 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 13 tomadas, temos 13 pontos, assim :

Soma = 3,90 + 3,90 + 3,90 +  5,20 + 13 x 6,0  95,0m

  - Cabo flexível  10,00 mm2

Adotado 30,0 m

12.6  Interruptor simples de sobrepor (1 módulo)

04 unidades.

12.7  Tomada de sobrepor

Conforme planta. 13 unidades.

12.8.  Disjuntor termomagnético monopolar  6 A

01 unidade.

12.9.  Disjuntor termomagnético monopolar  15 A

02 unidades.

12.10.  Disjuntor termomagnético monopolar  32 A

01 unidade.

12.11.  Disjuntor termomagnético monopolar  40 A

01 unidade.

12.12.  Quadro de distribuição de embutir com barramento para 06 disjuntores unipolares com porta em chapa de aço galvanizada

01 unidade. (01 na circulação).

12.13.  Soquete E 27 para lâmpadas

04 unidades. (01 na cozinha, 01 na sala, no quarto 01 e 01 no quarto 2)

- LIMPEZA FINAL DE OBRA

Idem ao item 1.1  A = 30,0m2

Entre-Ijuís, 16 de Outubro de 2020.

_____________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772